MEDICIONES

En las líneas materializadas sobre el terreno por los jalones se van a aplicar entonces las cotas marcadas en el plano.

Todas las distancias mencionadas en los planos, salvo indicaciones particulares, son distancias horizontales. Es necesario, pues, que sobre el terreno se apliquen horizontalmente.

Mediciones mediante cinta métrica

Errores posibles

La forma geométrica natural que toma una cinta de acero sostenida por sus extremos es la de una catenaria. La flecha de esta curva puede ser reducida ,aumentando la tensión ejercida en sus extremos. Para obtener una exactitud interesante, es preciso, pues, tensar fuertemente la cinta patrón.

Por otra parte, para que la distancia medida sea horizontal, importa que las dos extremidades de la cinta métrica estén en el mismo nivel. En terreno horizontal, para facilitar la operación es interesante trabajar a ras del suelo. Es preciso, sin embargo, tener cuidado con los pliegues que puede adquirir la cinta. La distancia debe medirse en línea recta y en la alineación dada.

Mediciones ópticas

La lectura de las distancias con ayuda de instrumentos de óptica (nivel de anteojo, teodolito) permite obtener una gran precisión.

La distancia entre el aparato y el punto sobre el cual se halla la mira es igual a  N veces el valor leído en la mira comprendido entre los dos trozos o hilos del retículo (superior o inferior) visibles en el anteojo

D = N x d

Con este método, es conveniente que la línea visual hacia la mira esté próxima a la horizontal.

La lectura de los valores en correspondencia corta los trozos estadimétrícos (o telemetricos) pernite definir la distancia.

METODOS DE REPLANTEO

Por triangulacion

Este método, que consiste en el trazado de ángulos partiendo de puntos conocidos, permite situar o marcar puntos buscados sin tener que recurrir a las distancias que los separan. Este procedimiento empleado por especialistas es el que se utiliza en las grandes obras, presas hidráulicas, etc., cuando es imposible medir las distancias

Por coordenadas polares

Este procedimiento se usa más para relevamientos de planos que para replanteos de obras; permite fijar la situación de los puntos Buscados con relación a un centro común, construyendo ángulos y tomando distancias

Es poco cómodo para trabajos corrientes y su uso está reservado para ciertos especialistas

Por coordenadas rectangulares

Este medio es sencillo y es realizable con los instrumentos simples: jalones, cinta métrica, escuadra de prisma, plomada, cinta, etc. Consiste en fijar los puntos por medio de dos valores: una distancia sobre un eje y una distancia perpendicular a dicho eje

Sobre una base prevista en los planos y trazada sobre el terreno, las distancias se toman con relación a un origen (punto 0).  Estas distancias pueden ser negativas (-) o positivas (+); según los convenios admitidos, se toman a un lado u otro del origen.

Las ordenadas son las distancias que separan la base de los puntos considerados.  Las ordenadas se tornan perpendicularmente a las abscisas.  También éstas pueden ser positivas o negativas, según el lado que ocupan con relación a la base.

El método de las coordenadas rectangulares permite trazar todas las formas geométricas sobre el terreno,

Triangulacion			Coordenadas polares			Trazado mediante coordenadas rectangulares.

Verificación

A fin de obtener un grado de precisión suficiente, es importante comprobar el replanteo reproducido sobre el suelo, por medio de la medición de las diagonales de ese trazado. La longitud de esta ultima puede calcularse fácilmente utilizando el teorema de Pitágoras:	x2 + y2 = D2

(Este control o comprobación se efectuará también sobre la longitud de los trazados no paralelos a la base.)

REPLANTEO DE PEQUEÑAS OBRAS

La información contenida en el plano de replanteo debe ser materializada en el terreno para la ejecución de la obra. Para esto se procede a representar en el terreno esta información mediante una red de alambres que se sostiene apoyados sobre construcciones de madera llamadas caballetes

Alambres y Caballetes

Los alambres definen los filos y ejes de los muros mientras que su intersección define aristas, centro de columnas y puntos característicos

Los caballetes son construcciones provisionales que soportan la red de alambres. Estos están formados por unos travesaños de tablas sostenidos por estacas clavadas por lo menos 20 cm en el suelo, los travesaños están situados a unos 0.4 m por encima del terreno. En el travesaño se colocan clavos para atar los alambres o se realizan ranuras en la madera para el mismo fin.

Caballete simple				Caballete doble

La distancia entre el caballete y el filo del muro debe ser suficiente para evitar los desmoronamientos.

Replanteo de cimientos de una vivienda		     Replanteo de una excavacion para un sotano

Una vez materializado todos los ejes  y colocados todos los caballetes necesarios, se verifica mediante mediciones la ubicación de los mismos y mediante plomadas se marca en el piso el lugar de las excavaciones.

Para los trabajos se retira la red de alambres dejando en posición los caballetes con los clavos que permiten volver a materializar las alineaciones en cualquier momento.

NIVELACION

Concepto

La nivelación es la medición de lis diferencias de altura entre dos o varios puntos del terreno.

Planos de comparación y Cotas

Se denomina Plano de comparación al plano horizontal imaginario, al que se refieren todos los puntos nivelados. Conviene que este plano pase por debajo de todos los puntos nivelados a fin que todas las cotas sean positivas. Cota de un punto es la distancia de este punto al plano de comparación

Planos de comparación Nacional

En la Argentina algunas instituciones gubernamentales (como el Instituto Geográfico Militar IGM) realizan nivelaciones en todo el territorio que permiten conocer las cotas en una red de puntos (hitos) en todo el país. Las nivelaciones se refieren a un plano de comparación definido por esta institución. Otras instituciones como la Dirección de Desagües de la Provincia de Buenos Aires realiza la misma tarea usando como referencia otro plano de comparación. Algunos planos de comparación pueden ser

Cero del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires

Cero del mareografo del Riachuelo

Cero del IGM (Instituto Geográfico Militar)

Las distancias relativas entre estos planos de comparación son conocidas y esto permite trasladar una medición respecto a un plano de comparación a cualquiera de los otros

Curvas de nivel

Es la línea que enlaza los puntos que están a un mismo nivel. Es pues una línea continua que representa la intersección de un plano horizontal con el terreno. En los planos se traza la proyección horizontal de las curvas de nivel

Hitos

Se denomina hitos a los puntos de altura conocida mediante mediciones realizados por los organismos públicos. Se establecen generalmente con marcas fijas en monumentos u obras de arte o bien en puntos característicos, sólidos e inmutables.

Los hitos metálicos, de bronce en la mayoría de los casos, materializan de una manera precisa el punto exacto cuya altura ha sido medida. Esta altura está a veces indicada en el mismo hito

Plano de comparación de la obra

Para construir una obra se adoptan planos de comparación propios de la obra que se refieren en altura a:

- Hito conocido cercano a la obra (si existe y esta accesible)

- Puntos inalterables externos a la obra: Cordón de la vereda frente a la obra, cota de cruce de calles cercano, vías de ferrocarril cercano a la obra, mojones de hormigón especialmente instalados

Para nivelar se partirá siempre de uno de tales puntos de referencia. Ese punto debe ser fijo y accesible.

Ejemplo de definición de plano de comparación con nivel de cota de cruce de ejes de calles

Más adelante, cuando ya se construyen las losas (o pavimentos) del edificio, el plano de comparación se traslada a una de ellas, que se convierte en la cota 0,00 (es, generalmente, el nivel terminado del piso de planta baja el que sirve de plano de comparación)

Dadas las bases de la nivelación sólo resta medir y calcular las diferencias de nivel entre los puntos.

METODOS DE NIVELACION

NIVELACION MEDIANTE NIVEL OPTICO

Nivel óptico

Un nivel está formado por un anteojo de mucho aumento, unido a un nivel tubular. El paralelismo del eje del anteojo con el del nivel se realiza al fabricar el aparato. Esto permite situar horizontalmente el eje óptico del anteojo horizontalizando el nivel

Cuando el eje óptico del aparato se halla perfectamente horizontal, es posible medir las diferencias de nivel entre dicho eje y el terreno.

La mira está apoyada sobre el terreno con el 0 sobre el punto cuyo levantamiento hay que hacer. Las graduaciones están marcadas al revés, cosa que facilita la lectura con el anteojo, ya que éste invierte las imágenes

Posisionamiento de un nivel óptico

- Se clava o se acuña el trípode en el suelo, procurando dar a cada uno de sus pies igual inclinación

b)	Se pone perfectamente vertical el eje de giro del anteojo, utilizando los tornillos niveladores y regulando la horizontalidad del soporte del aparato; la mayoría de los niveles facilitan esa operación por medio de un nivel esférico fijado en el soporte

- Antes de cada lectura y después de cada giro del aparato, se corrige la posición del nivel tubular.

NIVELACION MEDIANTE MANGUERA DE AGUA

El método más sencillo para medir las diferencias de altura, consiste en utilizar una manguera transparente de 10mm de diámetro, la cual completamente llena de agua (sin burbujas interiores) marca por vasos comunicantes un plano de comparación horizontal

Este plano de comparación puede moverse verticalmente subiendo o bajando uno de los extremos de la manguera. Esto permite trasladar niveles desde un punto a otro de la obra.

Nivelación con manguera de agua

Esta nivelación tiene aceptable resultados para distancias cortas (10 a 20m) siendo poco conveniente para distancias mayores

RELEVAMIENTOS DE PUNTOS MEDIANTE NIVEL OPTICO

Pueden presentarse los siguientes casos

- Nivelación de dos puntos cercanos

- Nivelación de dos puntos lejanos

- Nivelación de varios puntos alineados (perfiles transversales o longitudinales)

- Nivelación de varios puntos no alineados (nivelación de superficie)

Diferencia de niveles entre dos puntos cercanos

Sean dos puntos A y B cuya diferencia de nivel desea medirse. Con relación a estos dos puntos, el aparato puede ocupar las siguientes posiciones

Diferencia de nivel entre dos puntos lejanos (Nivelación por avances sucesivos)

Se utiliza cuando:

- El terreno presenta obstáculos que limitan las visuales

- La distancia de estas visuales está subordinada a la longitud de la mira

- La distancia de las visuales resulta demasiado grande para que la lectura de la mira pueda realizarse con precisión,

La distancia normal de las visuales es de 50 a 60 m aproximadamente.

Para realizar una esta nivelación se hacen una serie de estaciones desde las cuales se dirige una visual hacia el punto que se ha abandonado y otra hacia un punto situado más adelante, en el sentido del desplazamiento. El punto de adelante de una visual es el mismo que el punto de atrás de la siguiente visual. Por lo tanto es posible, gracias a una serie de operaciones, determinar la diferencia de altura que existe entre dos puntos. Así partiendo del punto de referencia R y pasando por los puntos intermedios X, Y, Z, es posible determinar la altura del punto N, siendo la posición de la estaciones sucesivas, las señaladas 1, 2, 3 y 4

Observaciones

- Conviene elegir puntos intermedios sólidos y fijos, a fin de evitar fuentes de errores.

- La longitud de las visuales no ha de exceder de 50m, para obtener valores precisos.

- Para impedir los errores al trasladar al papel los valores leídos, es recomendable anotar las alturas, a medida que se van leyendo, en una planilla preparado en la oficina.

Diferencia de nivel entre varios puntos alineados (Perfiles transversales o longitudinales)

El relevamiento de perfiles transversales y longitudinales se realiza con facilidad por medio del nivel de anteojo y el nivel de los puntos intermedios se mide con relación a los diferentes planos horizontales definidos por el eje óptico del aparato. El adjunto croquis explica el relevamiento de un perfil transversal por medio del nivel de anteojo

Los perfiles transversales se marcan sobre el eje del relevamiento por un piquete de madera clavado a ras del suelo. Sobre dicho piquete se miden las alturas, y con relación al mismo se calculan las distancias. Para facilitar su localización se le acompaña generalmente de otro piquete que sobresale del terreno y que lleva inscrito el número del perfil

Diferencias de niveles de varios puntos en un terreno o superficie (Nivelación de superficie)

El relevamiento del relieve de la superficie de un terreno implica la determinación de la altura de cierto número de puntos.  Estos puntos, distribuidos sobre la superficie del terreno, se escogen o bien en sitios característicos del relieve o bien sobre ejes de fácil localización.  Su número depende del aspecto general del terreno y de las exigencias requeridas.

Esta operación puede llevarse  a cabo marcando una cuadrícula sobre el terreno en cuestión trazada en el sitio debido por medio de la escuadra de primas (dejando marcados los puntos con piquetes o jalones), esa cuadricula permite el levantamiento de detalles importantes del terreno así como las alturas de cada punto; la anchura de las masas de la cuadrícula depende de la naturaleza del terreno.

ERRORES EN LAS NIVELACIONES

Cuando no se conoce la altura de los puntos extremos, es preciso efectuar una doble nivelación, a fin de comprobar la precisión de la nivelación inicial. Esta doble operación se efectúa generalmente en un recorrido de ida y otro de vuelta al punto base: