EQUIPOS DE MOVIMIENTOS DE SUELOS

Para tracción		Tractores

Para empuje		Topadoras

Para desgarro		Escarificadores

Excavadoras

Hidráulicos		Retroexcavadoras

Para excavación

y carga						Dragalinas

De cables		Bivalva

Pólipo

Para excavación y	Trailas o motopalas

Transporte

EQUIPOS

Para carga		Cargador frontal

Para transporte	Camiones volcadores

Volquetes

Para perfilado		Motoniveladora

Rodillos lisos

Por presión		Rodillos pata de cabra

Para compactación				Rodillos neumáticos

Por percusión		Vibrocompactadores

Plancha vibradora

Para riego		Camiones tanques

TRACTORES

Son equipos auxiliares empleados como elementos de sostén, empuje o arrastre, de suma versatilidad en la construcción

Se fabrican sobre orugas o sobre neumáticos. El de orugas tiene una gran capacidad tractora (elevada adherencia en el sistema oruga-terreno) pero opera a reducida velocidad, siendo eficiente en movimientos a corta distancia

El tractor sobre neumáticos tiene menor costo operativo y una mayor velocidad de trabajo. Opera en condición menos exigida. Se fabrican con motores diesel y sus potencias varían entre 40hp y 400hp.

Tractor sobre orugas

###### TOPADORAS

Consiste en una hoja de gran porte colocada en la parte delantera de un tractor.

La hoja es de construcción sólida y en un borde inferior lleva un filo o cuchilla de acero duro, ya que se trata de un elemento de ataque al terreno sometido a un gran desgaste. Esta cuchilla va fijada a la hoja por medio de bulones de manera de permitir un recambio sencillo

Dispositivos hidráulicos permiten levantar y bajar la hoja y variar el ángulo de la misma respecto a tres eje ortogonales, de manera de lograr condiciones operativas optimas para cada tipo de tarea realizar.

Las topadoras excavan el material por corte con la cuchilla, y lo transportan empujándolo delante de la hoja. Operan eficientemente en tareas de movimiento de suelo con transporte de material a corta distancia (no más de 100m con tractor sobre orugas y 150m con tractor sobre neumático).

Estos equipos se utilizan para las siguientes tareas:

Desmonte, destronque y limpieza de terreno		Excavación en suelo común o roca

Ejecución de terraplenes					Acarreo de rocas

Aperturas de zanjas						Empuje de otros equipos

Exploración de yacimientos y canteras			Manipuleo de materiales en obra.

###### ESCARIFICADORES

El escarificador es un aditamento formado por robustos dientes, colocado en la parte posterior de un tractor

Los dientes del escarificador terminan en uñas desmontables que pueden reemplazarse cuando se desgastan mediante dispositivos adecuados se pueden subir o bajar los dientes y variar el ángulo de ataque.

Estos equipos se emplean en el movimiento de suelos duros y rocas, extracción de raíces gruesas de arboles, demolición de pavimentos a reconstruir.

Los escarificadores pueden montarse también sobre motoniveladoras, pero en estos casos deben operar en condiciones menos exigidas.

###### EXCAVADORAS

Son equipos empleados en mover importantes volúmenes de suelos en áreas localizadas, ya que operan por medio de un cucharón ubicado en el extremo de una pluma montada sobre un chasis importante. Este equipo mientras realiza el movimiento de suelo se mantiene detenido, utilizando su locomoción solo para cambiar su ubicación. En consecuencia solo efectúa el transporte del material por medio del movimiento de la pluma.

La superestructura giratoria esta montada sobre un carro autopropulsado, sobre orugas o sobre neumáticos. En estos últimos, cuando el equipo opera sobre dos patas portantes estabilizadoras.

De acuerdo al tipo de cuchara que emplee para excavar y el modo de operar pueden distinguirse los siguientes tipos.

###### EXCAVADORA FRONTAL

Este equipo efectúa la excavación moviendo la pala hacia delante y hacia arriba. Su mayor aptitud corresponde a excavación y carga de material proveniente de frentes de trabajo con alturas significativas y que se encuentren ubicados por encima del plano de apoyo de la maquina.

Excavadora frontal

###### RETROEXCAVADORAS

La excavación se efectúa moviendo la cuchara hacia el equipo y hacia abajo. Presenta su mayor eficiencia en excavaciones bajo nivel o en frentes de baja altura.

Retroexcavadora en operación		Retroescavadora cargando

Cuadro de alcance de retroexcavadora

###### EXCAVADORAS DRAGALINAS

Este equipo se compone de una pluma de gran longitud con una cuchara operada por medio de cables. El procedimiento de trabajo consiste en arrojar la cuchara hasta el lugar de excavación, y mediante un cable, se la arrastra sobre el suelo cargando el material. La descarga es bastante imprecisa, por lo que no es usual su empleo para carga de camiones sino solo para dejar el material en deposito.

Este equipo puede operar favorablemente con suelos sueltos ubicados a nivel o bajo el plano de apoyo de la maquina. Usualmente se lo emplea para el movimiento de grandes volúmenes de suelo en terrenos pantanosos o bajo agua, y en bancos de arena o ripio.

Planta y Vista de dragalinas				Dragalina en operacion

Cuchara de dragalina					Carga sobre camión

###### EXCACVADORA BIVALVA

Opera por medio de un cucharón tipo almeja que cae abierto sobre el material a excavar y se cierra al levantarlo, aprisionando el suelo. Transportado el material por medio del movimiento de la pluma, lo larga abriendo las valvas sobre él deposito o sobre las unidades de transporte.

Este equipo tiene mayor aplicación en excavaciones bajo agua o en zonas pantanosas. Es además muy útil en la explotación de canteras y yacimientos, y para cargar silos y tolvas de plantas procesadoras.

###### EXCAVADORA PRENSORA O POLIPO

Se emplea para el movimiento de grandes rocas en tareas de enrocamiento y escollerado.

###### TRAILLAS o MOTOPALAS

Las traíllas, denominadas también palas de arrastre, con equipos que, remolcados por un tractor, permiten cargar, transportar, y descargar el suelo distribuyéndolo sobre el lugar. La descarga del material en los equipos pequeños se hace volcando la caja hacia delante. En los equipos mayores la descarga se hace generalmente por medio de una pared deslizante ubicada en el interior de la caja.

Las traíllas más usuales poseen capacidad de caja entre 2m3 y 10m3 (caja enrasada), y su empleo es eficiente en el transporte de suelo a distancias comprendida en el rango de 80m a 500m.

Cuando estos equipos son autopropulsados reciben el nombre de mototraillas o motopalas. La capacidad de la caja de estas maquinas usualmente esta en el rango de 10m3 a 35m3 (caja enrasada)

Las motopalas necesitan el auxilio de un tractor de empuje durante la operación de excavación y carga, ya que por razones de economía la unidad motriz no se diseña para estas condiciones criticas de trabajo.

Las motopalas son empleadas eficientemente para mover grandes volúmenes de suelo a distancias comprendidas entre 300m y 3500m.

###### CARGADOR FRONTAL

Se las denomina también cargadoras frontales, son palas mecánicas montadas sobre tractor  (a oruga o neumático), aptas para excavación con transporte a pequeña distancia o carga de camiones.

Usualmente los cargadores tienen cucharas con capacidad entre 0.5m3 y 5m3 y, dada su versatilidad de movimiento (en especial en quipos articulados montados sobre neumáticos), permiten una gran eficiencia en las tareas de carga de suelos sobre camiones para su transporte.

###### CAMIONES VOLCADORES Y VOLQUETES

El transporte de los suelos a largas distancias se realiza por medio de camiones pesados con caja volcadora.

Para transportar grandes volúmenes de suelo se emplean unidades de gran porte, las cuales, por exceder las cargas máximas reglamentarias, no pueden circular cargadas sobre carreteras.

Camión volcador de alta capacidad

Cuando los volúmenes son bajos, y los tiempos de carga lentos, productos por ejemplo de excavación manual, se utilizan contenedores llamados volquetes que pueden ser cargados en el chasis de un camión mediante sistemas hidráulicos. Estos contenedores se estacionan próximos a la excavación y se retiran luego de llenos. Los volúmenes de transporte con estos contenedores, varían entre 2 a 5m3

Operación de volquetes

MOTONIVELADORA

Son equipos provistos de una hoja larga con gran versatilidad de movimientos, especialmente aptos para tareas de terminación y mantenimiento

Una motoniveladora esta compuesta por los siguientes elementos básicos.

Chasis:	Consiste generalmente en una viga curvada que permite un lugar entre el suelo y la hoja. En el extremo delantero se inserta el eje con las ruedas directrices, y en el trasero un bastidor sobre ejes tandem que sostiene la unidad motriz y los mandos del equipo. El equipo va montado sobre neumáticos.

Barra de tiro:	Consiste en una viga que transmite el esfuerzo de tracción del chasis al sistema portahoja.

Sistema portahoja:	Esta constituido por un anillo móvil provisto de una corona dentada sobre la cual se fija la hoja. Este conjunto se une al chasis por medio de dispositivos que permiten una amplia libertad de movimientos de la hoja. Este sistema debe estar ubicado lo mas cerca posible de las ruedas motrices para dar a la hoja mayor capacidad de empuje sobre el suelo.

Hoja:		Denominada también cuchilla, consta de tres partes fundamentales: La verdadera hoja con curvatura adecuada para favorecer el movimiento helicoidal del camellón de tierra a ser desplazado, la cuchilla propiamente dicha colocada en la parte inferior de la vertedora, y las punteras colocadas en los laterales de la vertedora. La cuchilla y las punteras son los elementos que efectúan el corte y están en contacto con el suelo durante el transporte del material, sufriendo un constante desgaste. Esto hace que se las fabrique con acero duro y sean fasilmente reemplazables (van abulonadas a la  vertedora).

Estos equipos pueden llevar un dispositivo escarificador montado en la parte delantera para facilitar el trabajo de corte en suelos compactos. Cuando el terreno es muy duro debe operar primero el escarificador y luego la hoja. Cuando las condiciones no son muy exigidas ambos trabajos pueden realizarse simultáneamente.

La motoniveladoras es apta para las siguientes tareas.

Limpieza de terreno								Preparación de subrasante

Perfilado y terminación de taludes, coronamientos y cunetas		Abovedados

Mezcla y colocación de materiales						Mantenimiento de carreteras.

Estos equipos pueden realizar transporte de reducidos volúmenes de material a corta distancia. El transporte se realiza por medio de corrimientos transversales de los suelos operando con la cuchilla desviada, y no por empuje frontal (desplaza lateralmente la tierra).

###### EQUIPOS DE COMPACTACION

Compactación por presión estática:

Trabajan fundamentalmente mediante elevada presión estática. La eficacia de estos equipos se reduce a medida que aumenta la resistencia friccional de los suelos. Los equipos mas usuales son:

Rodillo liso:

Consiste en un chasis lastrado, generalmente autopropulsado, sobre rodillos lisos metálicos. Debido a la gran presión de contacto que transmiten pueden operar solamente sobre materiales con elevada capacidad portante. Su principal empleo es en la compactación de mezclas asfálticas.

Rodillo pata de cabra

Es un cilindro metálico que tiene su superficie conformada con una serie de puntas tronco-conicas. Puede operar arrastrado por tractor o ser autopropulsado. La característica de este equipo es que concentra la carga en las patas, las que penetran en el suelo compactando en consecuencia desde abajo hacia arriba. Este rodillo es especialmente apto en suelos cohesivos.

Rodillo pata de cabra

Rodillo neumático

Consiste en un chasis lastrado montado sobre una serie de neumáticos. Puede operar arrastrado por  tractores o ser autopropulsado. Su máxima eficiencia se logra en suelos no cohesivos, materiales granulares, y para el terminado de compactación en la superficie de las distintas capas.

Rodillo neumatico

Compactación por vibración:

Son equipos que combinan la presión que origina el peso del equipo con un efecto vibratorio. La eficiencia de un equipo para un determinado tipo de suelo es función de la masa de vibración, y de la frecuencia y amplitud de la onda.

Se fabrican equipos, tanto remolcados como autopropulsados, de los tipos rodillo liso, rodillo pata de cabra, y rodillo neumático

Rodillo pata de cabra

Compactación por percusión:

Este equipo, cuyo elemento compactador tiene forma de plato, cuando opera se levanta del suelo debido a una acción de su unidad motriz que provoca una reacción de compactación sobre el suelo. Al caer ejerce un segundo efecto compactador que depende del peso y altura de elevación. Estos equipos generalmente son manuales y se emplean en la compactación de lugares de difícil acceso donde no pueden actuar los equipos convencionales (terraplenes adyacentes a alcantarillas, zanjas, reparación de pavimentos, etc.).

Vibrocompactador					Plancha vibradora