# MUROS Y CERRAMIENTOS

DEFINICION Y FUNCION

Se entiende por muros y cerramientos a las construcciones verticales que limitan espacios.

En función de los espacios que limitan a los muros se los diseña para que cumplan distintas funciones.

Espacios	Muro						Funciones principales

Seguridad

Interiores	Divisorios entre departamentos		Aislacion lumínica y acústica

Divisorios  dentro de departamentos		Aislación lumínica y acústica

De fachada					Seguridad

Exteriores	De patios					Aislacion lumínica, acústica, hidráulica y térmica

Medianeros					Estéticas

Además de las funciones expuestas, algunos muros pueden tener uso estructural, resistiendo el peso del edificio por encima del mismo. En función de esta característica se los clasifica como portantes y no portantes.

CONDICIONES REGLAMENTARIAS

El Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario, en el ítem 4.7, DE LOS MUROS, especifica los espesores mínimos exigibles en muros no cargados.

De Fachada

- En PB y Línea Municipal:			0.30 m

construido en  ladrillos comunes

- En PB y fuera de la Línea Municipal  	0.15 m

de albañilería con aislacion hidráulica

- En Pisos Alto de albañilería		0.15 m

con aislación hidráulica

Muros perimetrales  (A patios interiores, pasillos en condominio o de propiedad exclusiva)

- Tendrán un mínimo de			0.15 m

Muros divisorios entre departamentos

- Deberán tener				0.20 m

Muros medianeros	Hasta 12m

- Hasta 12m de albañilería			0.30 m

de ladrillos comunes

- A mas de 12m				0.15 m

en terreno propio

Muros medianeros

MATERIALES CONSTITUTIVOS

Existen en la construcción innumerables materiales que pueden ser usados en la ejecución de muros y cerramientos. A continuación se enumeran los mismos clasificados según dos grandes grupos, materiales para construcción en seco y para construcción húmeda.

Lechadas

Mezclas		Morteros

Hormigones

Ladrillos cerámicos macizos

Mamposterías					Ladrillos cerámicos huecos

Construcción							Ladrillos cerámicos huecos portantes

húmeda				Mampuestos		Bloques de cemento hueco

Ladrillos de vidrio

Piedras naturales

Ladrillos de adobe

Malla de acero electrosoldada

Pentawall		Paneles		aislación interior de poliestireno Expandido

Mortero proyectado

Perfiles de chapa galvanizada

Durlock, Placo, 				Placas de roca yeso

Aislaciones de fibra de vidrio

Elementos de fijación, tornillos

Bloques de yeso

Construcción	Aldrillo, Danvic				Fibras naturales y  pasta adhesiva.

en seco

Estructura de perfiles metálicos

Metálicas					Chapas acanaladas

Aislaciones térmicas

Estructura de puntales de madera

Madera					Placas de madera fenolica

Elementos de fijación

###### MEZCLAS

Definiciones

- Mezcla: La palabra mezcla, es usada como designación genérica para los morteros y los hormigones.

- Pasta: Es la mezcla que sólo tiene ligante y agua (cuando es de cal o cemento en obra se la llama lechada). Las pastas mas usadas son las de yeso (en el revoque de interiores).

- Mortero: Es la mezcla de agua con ligantes y agregados finos. (también se las llama argamasa)

- Hormigón: Es la mezcla de agua con ligantes, agregados finos y agregados gruesos; la característica de los hormigones es el agregado grueso, el fino puede faltar.

- Ligantes: Son las cales, los yesos y los cementos.  Todos ellos entran en combinación con el agua y endurecen formando una piedra artificial, proceso llamado fraguado. Se los llama también cementantes, aglutinantes o aglomerantes.  Los que sólo son capaces de endurecer en el aire se llaman aéreos, e hidráulicos los que lo hacen también bajo el agua.

- Agregados: Son la arena, el canto rodado, la piedra partida, los cascotes de ladrillo y otros.  Qué diferencia hay entre agregado fino y agregado grueso es un problema que se relaciona solamente con el tamaño de los granos; el límite entre fino y grueso es puramente convencional.  Estos materiales dan volumen a la mezcla, pero no intervienen en la combinación química, por cuyo motivo se los suele llamar también inertes o áridos.

- Agregados especiales: La necesidad de lograr definidas condiciones de aislación térmica, acústica, dureza, etc., ha impuesto el uso de agregados especiales, como copos de poliestireno, vermiculita, granulado volcánico, limaduras metálicas, etc.

- Aditivo: Es el producto complementario que se agrega a morteros y hormigones para mejorar ciertas propiedades u obtener nuevas (impermeabilizantes, incorporadores de aire, plastificantes, etc.).

Dosificación

Se llama así a la proporción relativa entre los distintos componentes de una mezcla. Esa proporción puede expresarse como una relación entre volúmenes, entre pesos o como una relación mixta de pesos y volúmenes.

- Por volumen: El primer caso es preferido para la identificación de mortero. Ej.  1:2:1 (cal, arena, polvo de ladrillos). Esta manera de especificar no da garantías sobre las proporciones efectivas de la mezcla. Esta objeción tiene poca importancia en los trabajos del albañil, ejecutables correctamente con una gama apreciable de variaciones en la dosificación.

- En peso: Por ejemplo: 320 kg. de cemento pórtland, 750 kg. de piedra partida, 620 kg. de arena, da una seguridad definitiva en cuanto al contenido final de la mezcla. Se la usa sólo en hormigones de mezcla sobre proyecto y calidad controlada y para morteros especiales elaborados en fábrica.

- Mixta: Ejemplo 1400 kg. de cemento pórtland, 3 m3 de arena, 3 m3 de canto rodado, crea también una mayor seguridad sobre el contenido de ligantes en la mezcla. Se la usa en hormigones cuyas mezclas no han sido verificadas y en morteros de cal y cemento, cuando se exija un mínimo para este último.

Morteros

La selección de un mortero se orienta por un sentido casi totalmente empírico, basado en la experiencia. La confrontación en el laboratorio de las mezclas usuales demuestra, sin embargo, que esta actitud no es totalmente equivocada ya que los ensayos demuestran que:

- Los mejores morteros son los de mayor resistencia mecánica;

- Hay una relación volumétrica entre ligante y agregado que no conviene sobrepasar (alrededor de 1:4).

Como un mortero se fabrica para una finalidad determinada, es ésta la que fija sus propiedades y pueden ser logradas con los productos comerciales disponibles. Cada ligante, cada inerte, transmite al mortero sus propiedades. La adición de otros ligantes u otros inertes permite controlar, dentro de límites técnicamente aceptables, el conjunto de propiedades del mortero.

PROPIEDADES

A continuación se describen las propiedades generalmente deseables para un mortero. Las propiedades de una mezcla puedan ser varias y deban cumplirse simultáneamente. (hay ocasiones en que algunas propiedades pueden ser opuestas hasta excluirse mutuamente)

- Trabajabilidad

Se refiere a la facilidad de operación para la puesta en obra. Se la suele llamar también plasticidad o docilidad, significados que no deben ser confundidos con, los que tienen en la tecnología del hormigón.

Las mejores condiciones de trabajabilidad resultan con el uso de las cales.  Mejor si ellas son aéreas, mejor aún si se usan al estado de pasta. La cal aumenta la capacidad de retención de agua.

Cuando una mezcla se elabora con una cantidad de agua mayor que la químicamente necesaria, aumenta su plasticidad.

Son más trabajables los morteros con mayor contenido de ligante, pero el exceso de éste lleva a mezclas antieconómicas y peligrosas desde el punto de vista de la contracción.

La trabajabilidad de los morteros de cemento se logra con adición de cal en una proporción del 20 % del peso

- Duración

La destrucción de las obras de albañilería comienza con la de los morteros, cuya meteorización es más rápida que la de los mampuestos. Muchas de las lesiones de los viejos edificios son debidas a la mampostería por la obsolescencia de sus morteros en las partes de la erosión más intensa o humedad más persistente.

La resistencia en duración aumenta con la hidraulicidad del ligante; cuanto mayor sea la calidad hidráulica de éste mayor será la duración del mortero. El máximo de duración debe esperarse de las mezclas que sólo contengan cemento; cuanto menor sea la calidad de una cal hidráulica, más convendrá el agregado de cemento.

- Adherencia

En el contacto entre mortero y mampuesto o revestimiento no hay combinación química: las uniones se mantienen por adherencia puramente física. Un mortero plástico es un mortero inicialmente adherente; pero debe cuidarse que esta propiedad se mantenga a lo largo de la vida útil de cada parte de la obra.  Los morteros trabajables por exceso de agua son los menos recomendables para la adherencia; ésta debe lograrse con una mayor riqueza de cementantes y, sobre todo, con el uso de buena cal; si sólo se dispone de cal cálcica, agregar siempre cemento.

La costumbre de mojar los ladrillos o las piezas de revestimiento antes. de colocarlas obedece a la necesidad de que éstos no quiten agua al mortero, con lo que resultaría una mezcla poco adherente por fragüe defectuoso. Digamos, para completar este apartado, que la impermeabilidad, tan deseada, depende mucho del factor adherencia.

- Constancia de volumen

El cambio de volumen que sufren los morteros al secarse se traduce en el asiento de las mamposterías recientes y el agrietamiento de los revoques. Cuanto más rico sea el contenido de cemento, mayor será el riesgo de la contracción, cuanto mayor sea la contracción del ligante en sí mismo, mayor será también la del mortero.

En la unión de obra nueva con obra vieja o en submuraciones, la contracción suele ser uno de los principales factores de agrietamiento.

También por hinchamiento puede cambiar el volumen, cosa que ocurre cuando la cal ha sido mal apagada

La constancia de volumen es esencial para la duración de los revoques y para la estabilidad de las mamposterías. Todas las Normas modernas recogen la importancia de este factor como determinante de la calidad de una cal y fijan límites a la variación volumétrica. Un buen apagado del terrón vivo o el uso de cales en polvo de buena industria son una excelente garantía.

- Tiempo de fraguado

Es una propiedad del aglomerante. Un cemento de fragüe rápido da una mezcla de fragüe rápido.  En condiciones normales, el endurecimiento no debe ser tan veloz que impida la eficaz puesta en obra, ni tan lento que afecte el desarrollo de los trabajos posteriores.

Actualmente se prefiere un fragüe rápido para poder desarrollar la obra dentro de los plazos cada vez más apremiantes. Excepcionalmente se requerirá un endurecimiento francamente acelerado, en cuyo caso se recurrirá a ligantes o adiciones especiales (por ejemplo, cuando son de temer heladas en las horas próximas).

La incorporación de cal grasa a las mezclas de cemento o yeso, produce retraso

La incorporación de yeso a los morteros de cal produce aceleración.

Este tiempo debe ser muy tenido en cuenta cuando se elaboran grandes cantidades de mezcla: morteros de cal se preparan para medio día, un día a lo sumo si son de cal blanca; morteros de cemento se preparan a medida, que se los va necesitando.  Mezclas de cemento y/o cal se preparan en la cancha, a veces muy alejada del albañil, los de yeso, en cambio, son tan rápidos que se elaboran prácticamente sobre el andamio.

- Resistencia a la compresión

Ésta es la propiedad comúnmente tenida como la más importante; es el indicativo más seguro de la calidad de un mortero.  La impermeabilidad y la duración dependen directamente de la resistencia.

La mampostería portante, muros de carga, muros de contención- requiere morteros de alta resistencia, es decir, morteros de cemento con alto contenido de éste (entre los 400 y 500 kg. por metro cúbico de arena.

En revoques se sacrifica la resistencia en homenaje a la plasticidad.  El exigente servicio de un cimiento inundado o un revoque impermeable sólo se satisface con el uso de morteros de cemento.

Una dosificación generosa en ligante (no menos de 1-3) es la mejor garantía de resistencia

Morteros convenientes para cada tipo de trabajo

Al seleccionar una dosificación haremos las siguientes preguntas

- Cuál es el servicio exigido

- Cuáles son los materiales disponibles.

Pueden ser varias las mezclas capaces de satisfacer correctamente un mismo servicio. Ése es el motivo por el cual en los pliegos de condiciones no se limita la especificación a un solo tipo, sino a varios, puesto que las condiciones particulares de trabajo y de los materiales, pueden aconsejar cambios al pie de obra. (En los pliegos de Obras Públicas y el de Ejército, se dan 5 opciones  y 5 respectivamente, es decir 10 morteros diferentes para un mismo trabajo, todos ellos adecuados).

MORTEROS USUALES EN OBRAS DE ALBAÑILERIA

###### DE LADRILLOS CERAMICOS COMUNES

Ladrillos

Los ladrillos son pequeños materiales cerámicas formados por tierra arcillosa, moldeados, comprimidos y sometidos a la cocción en hornos de modo de constituir una piedra artificial. Miden generalmente 26cm de largo, 12cm de ancho y 5.5 cm de alto.

Características de un buen ladrillo

- Homogeneidad en toda la masa (ausencia de fisuras y defectos). Grano fino y compacto

- Dureza suficiente para resistir cargas pesadas (resistencia a flexión y compresión). Aristas duras

- Formas regulares, para que las hiladas de los muros sean de espesor uniforme (aristas vivas y ángulos rectos). Superficie lisa y regular

- Igualdad de coloración (salvo que se tenga interés en emplearlos como decoración).

- Los buenos ladrillos están bien cocidos y tienen un sonido claro y metálico a la percusión

Fabricación de ladrillos

La calidad del ladrillo varía según la clase de tierra empleada en su elaboración.  La arcilla para los ladrillos ordinarios no debe ser muy grasa, ni muy árida. Si la arcilla es demasiado grasa, se le agrega arena fina o materias calizas en polvo; si es muy árida, se le añade cierta cantidad de marga o de cal.

Deben rechazarse rigurosamente las arcillas que contengan caliza, por que esta en el horno se convierte en cal viva que a la primera lluvia se apaga y rompe el ladrillo.

Se fabrican también ladrillos de cava (tierra colorada) y de tierra negra.

La tierra que ha de ser utilizada para elaborar ladrillos se debe extraer en otoño, dejándola al aire y removiéndola de vez en vez, durante todo el invierno; luego se humedece y se amasa en una fosa, donde se tritura, quitando con cuidado las materias extrañas. Se agrega, entonces, a la arcilla triturada, la cantidad de arena o de caliza que sea necesaria para darle la calidad que se desee.

Después del moldeo, el ladrillo se somete a una desecación lenta al aire y luego se cocina en hormigueros o en hornos.

Tipos de ladrillos

Ladrillo común.			Sistema  húmedo

Ladrillos macizas.	Ladrillo común reprensado.		Sistema semihumedo

Ladrillo fino prensado.		Sistema semiseco

Cortes del ladrillo

Según su tamaño, el ladrillo recibe el nombre de: entero; tres cuartos; medio y un cuarto, o cuarterón.

Partes del ladrillo

Lechos		las dos caras de mayor superficie, sobre las cuales se expande la mezcla.

Cabeza		es la cara vertical en el sentido del ancho.

Paramentos	las caras verticales en el sentido del largo, sobre las cuales se aplica el revoque.

Mampostería de ladrillos

Posiciones de ladrillo en el muro

De faja o soga		El eje longitudinal del ladrillo es paralelo el eje de la pared,

De punta o tizón		El eje longitudinal del ladrillo es perpendicular al eje del muro

Juntas

Verticales

Horizontales

## Ejecución de un muro de ladrillos cerámicos comunes

Trabazón o aparejo de ladrillos

Trabazón o aparejo, es la manera como se disponen los ladrillos para la formación de los muros.

- Reglas generales

De acuerdo con el número de cabezas de que consta la pared

Nro. par de cabezas		1ra hilada :Ladrillos de faja en c/ paramento y de punta los interiores

(muros de 30 y 60cm)	2da  hilada: Todos de punta.

Regla general

Nro impar de cabezas	1ra hilada: Ladrillos de faja en un paramento y de punta los demás

(muros de 15 y 45)		2dahilada:Ladrillos de faja en el otro paramento y resto de punta.

- Formación de paredes en ángulo recto

1ra hilada: Se comenzará uno de los muros con 3/4 de fajas como cabezas tenga

Regla general

2da, hilada: En forma análoga se dará principio al otro muro.

- Comienzo del muro

1ra hilada: Dos 3/4 de punta en cada paramento y en el interior ladrillos de fajas

Regla general

2da hilada: Tantos 3/4 de fajas como cabezas tenga el muro.

- Pilares cuadrados

1ra hilada: Tantos 3/4 de punta como cabezas tenga el pilar en cada paramento.

Regla general

2da hilada: La misma. disposición, pero a 90' con respecto a la primera hilada.

El único pilar que no se sujeta a esta regla, es el de 30 X 30.  En la figura puede observarse otras formas de colocar los ladrillos para pilares rectangulares.

- Cruce de paredes

- Cruce de paredes de distintos espesores