###### DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS

Constituyen los tabiques de ladrillos huecos. Tabique es toda pared que no soporta cargas y cuya misión sea la de simple cerramiento o división. Es generalmente inferior a 15 cm de espesor y en cualquier punto de su superficie todo el espesor está formado por una sola pieza.

Se lo construye con materiales livianos, ladrillos huecos de cerámica, morteros de cemento de albañilería y se los puede ubicar en cualquier parte, conforme con la conveniencia

## Ladrillos en el mercado

## Cimientos

Al no ser portantes, generalmente no requieren cimientos y se los asienta directamente sobre el contrapiso si es en planta alta, o bien se le efectúa un pequeño encadenado si apoya sobre suelo natural

Se debe notar que este ladrillo se coloca con el eje del hueco en forma horizontal, a cambio de los ladrillos huecos portantes donde el eje del hueco queda en forma vertical.

Para evitar la aparición de fisuras sin importancia estructural se los debe trabar con la mampostería principal o estructura.

Si la estructura es de hormigón armado, se dejaran pelos de hierro diámetro 4.2 o 6mm para el anclaje de la tabaquería.

MUROS PERIMETRALES CON CAMARA DE AIRE

En algunas ocasiones los muros perimetrales se proyectan con ladrillos vistos.

En estos casos la capa azotado impermeable que normalmente se haría al exterior, se traslada hacia la cara interna del muro, generando una barrera de vapor que impide la absorción y expulsión de humedad ambiente de los locales.

Para solucionar este inconveniente se proyecta un segundo muro interno que frecuentemente se construye en ladrillos huecos separado del muro externo por una cámara de aire de unos pocos centímetros. Este diseño de doble muro tiene además buenas condiciones térmicas y acústicas.

### Soporte del muro externo

El muro externo de ladrillo visto puede ser sustentado mediante alguno de los siguientes procedimientos

Vigas vistas de hormigón armado				Muro autoportante (pocos pisos)

Mensulas salientes desde las losas				Vigas de hormigón enchaparas con ladrillos

enchapadas con ladrillos aserrados				aserrados

DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS PORTANTES

Características Generales

Se trata de un ladrillo cerámico extruído portante elaborado a partir de arcillas seleccionadas que resultan en un producto de características mecánicas y funcionales de alta calidad.

La disponibilidad de ladrillos especiales tipo columna y dinteles complementan la línea. Su esmerada terminación permite realizar muros a la vista.

Ladrillos en el mercado

###### DE BLOQUES DE HORMIGON

El bloque de hormigón pigmentado es un mampuesto fabricado a base de arena, agregados volcánicos, cemento pórtland, pigmentos colorantes y agua. El proceso de fabricación incluye los siguientes pasos.

- Dosificación en peso de sus componentes mediante plantas hormigoneras

- Moldeado y prensado en equipos mecánicos

- Curado húmedo en cámaras de vapor durante 24 horas

- Controles de calidad en cuanto a resistencia, uniformidad de dimensiones, impermeabilidad

El bloque de hormigón  posee buenas condiciones de resistencia mecánica y aislación termoacustica pudiéndose lograrse con el condiciones de habitabilidad semejantes a las mamposterías de ladrillos cerámicos.

Bloques en el mercado

Existen gran variedad de formas, tamaños, texturas, y colores.

Formas y tamaños	En la siguiente figura pueden verse algunos formas y tamaños .

Texturas:	Pueden encontrarse lisos, símil piedra, ranurados, arquitectónicos

Colores :	Pueden ser color gris, amarillo sol,  verde habano, azul océano, rojo tierra, arena

Ventajas y desventajas de la mampostería de bloques de hormigón

Ventajas

- Velocidad de ejecución	Dado a su liviandad en relación con su volumen y las medidas de los mampuestos

- Menor peso especifico	Los muros de bloques tienen un peso de 700 kg/m3 con lo que se reduce la exigencia de las estructuras de sostén

- Ausencia de  revoques	Pueden lograrse fachadas y terminaciones de calidad sin necesidad de revoques

- Economía 	En regiones del país donde abundan arenas y materiales volcánicos

## Desventajas y formas de atenuarlas

La principal desventaja de este material es su fragilidad y la tendencia al agrietamiento, lo que puede atenuarse mediante las siguientes practicas.

- Cimentación firme :Es la mejor garantía para mantener la inmovilidad de la construcción , para ello se prefiere una zapata continua de hormigón armado o una platea.

- Refuerzos verticales: El muro se ejecutara manteniendo la continuidad vertical de los agujeros, esto permitirá el relleno de huecos con hormigón armado a fin de formar columnas interiores de refuerzo cada 3 metros aproximadamente o bien en correspondencia con encuentros de muros, jambas de vanos, etc

Estos refuerzos unidos con los encadenados horizontales a la altura de los cimientos y dinteles constituyen marcos rígidos que evitan la figuración aun en zonas sísmicas.

- Modulación de la obra :Es conveniente usar en el proyecto un modulo múltiplo de la medida del bloque, de forma de evitar encuentros con fracciones de bloques que obliguen a la rotura en obra. En caso de necesitar fraccionar bloques usar bloques especialmente construidos para jambas, encuentros etc. Se debe evitar la rotura de bloques antes y después de construido el muro a fin de evitar rajaduras y debilidades

- Juntas de contracción : Tienen por misión absorber los movimientos de dilatación térmica y por humedad de la obra

Construcción de muros con bloques de hormigón:

Procedimiento

Los bloques deberán estar bien secos, sin contener humedad, es decir, que no deben mojarse a igual que otros ladrillos, pues es suficiente el agua que contiene el mortero.

Las juntas deberán tener 1 cm de espesor como máximo y bien regulares lo que no es difícil conseguir dada la uniformidad en las medidas y paramentos de los bloques. Las juntas de mortero deben ser trabajadas para lograr efectos distintos y pueden ser enrasadas con el paramento, cóncavas o en relieve; por lo general las más usadas son las cóncavas por 1a. rapidez de su ejecución.

Resistencia

Para muros exteriores e interiores de carga el espesor mínimo debe ser de 20 cm, mientras que el de los tabiques o muros interiores que no soporten cargas pueden ser de 10 cm de espesor.

Mortero

El mortero para las juntas de asiento en los muros de bloques estará compuesta por:

1 volumen de cemento 	 1 volumen de cal		 6 volúmenes de arena

1 volumen de cemento 3 volúmenes de arena.  (para muros portantes)

Impermeabilización:

Los muros con bloques de hormigón pueden impermeabilizarse mediante dos manos pintura exterior aislante hidrófuga transparente, la que garantiza, con un buen tomado de juntas, la impermeabilidad del muro.

Si el muro ha de ser exteriormente revocado, se aconseja impermeabilizar el mortero del revoque mediante un hidrófugo de calidad

Aparejo de los bloques:

Cuando se refuerzan los muros con hormigón armado interior y encadenados, puede prescindirse de la necesidad de trabar los bloques. Esto deja librado la elección del aparejo a cuestiones arquitectónicas, imitando mamposterías de piedra

Para el aparejo en la construcción de muros con bloques de hormigón se recomienda utilizar en lo posible, los de dimensiones standard o los de tipos más corrientes a fin de lograr una construcción económica.

Teniendo en cuenta la perfecta uniformidad de las caras del bloque de hormigón, permite eliminar todo revoque interior o exterior si se 1o desea. pues el bloque aparente constituye de por sí un elemento decorativo.

En la En la figura 134 se observa la manera de colocar los bloques mediante hilo niveles.

Corte transversal de un muro exterior ejecutado en mampostería de bloques

- Cimiento.

- Bloque común.

- Pieza de hormigón armado para formar el antepecho.

- Marco integral para perfeccionar el vano.

- Bloques en U para formar dintel y encadenado.

- Bloques macizos.

- Relleno blanco (fibra de madera, etc.).

- Losa de entrepiso.

- Aislación térmica de la azotea de hormigón alveolar.

- Junta asfáltica.

- Losetas premoldeadas con mezcla de asiento.

- Cubierta asfáltica.

Las siguientes fotografías muestran edificios construidos con bloques de hormigón

DE LADRILLOS DE VIDRIO

La figura ilustra dos formas típicas de ladrillos de vidrio para tabiques translúcidos; el de la izquierda permite obtener mínimos espesores (mínimo 29 mm en los de industria nacional; el de la derecha permite espesores mayores (máximo 1 00 mm en los de industria nacional).  Los primeros, de mayor resistencia mecánica pueden usarse en exteriores; los segundos, por su forma hueca, dan excelente aislación acústica en interiores.  En ambos casos una cara es ondulada y la otra estriada.  La cara ondulada será siempre hacia la fuente de luz (o exterior) y la estriada hacia adentro; es importante recordar que la posición de las estrías modifica la luminosidad del tabique.

Construcción de tabiques de ladrillos de vidrio

Resistencia

El vidrio es un material rígido, poco apto para absorber deformaciones. De aquí la necesidad de que los tabiques ejecutados con este material no sean sometidos a tensiones, excepto las del peso propio. Deben ser, en consecuencia, independientes de las estructuras vecinas y capaces de moverse con total libertad bajo el efecto de los cambios de temperatura.

Apoyos

Cuando se construya en planta baja, se lo asentará sobre una vigueta indeformable de hormigón armado, con el lomo perfectamente horizontal y alisado. En los entrepisos, las dimensiones de la vigueta se reducen, pero existirá siempre: nunca debe apoyarse directamente sobre el piso.  Esta vigueta de asiento será tanto más necesaria cuando la obra tenga sus elementos principales muy elásticos (por ej.: madera o hierro).

Los artificios usados para lograr esa independencia pueden verse en las figuras

- Vacío a rellenar con material blando

- Mástic senador

- Ladrillo de vidrio

- Obra

- Marco perimetral de hormigón armado

- Mortero

- Fieltro saturado

En ningún caso el tabique de vidrio debe ser solidario con los elementos próximos.  En A y B se muestra, en elevación y planta, el corte de un tabique correctamente apoyado sobre su zócalo de hormigón y totalmente libre en los bordes.  En C y D se ve una alternativa usual, pero dudosa: el conjunto es libre, pero la parte vidriada resulta encerrada en un marco de hormigón que puede llegar a forzarla.  Puede verse que esta solución permite la visión de todos los ladrillos en tanto que en la otra los de borde quedan parcialmente ocultos.

Juntas

Es muy importante mantener la perfecta uniformidad de las juntas, para lo cual se usan clavos separadores, a retirar antes del total endurecimiento.

El asiento de una hilada sobre la otra se hace como. indican las figuras. Cada hilada debe llevar un refuerzo metálico.  En el caso c se ilustra el modo de formar una junta para facilitar el libre movimiento del conjunto, válido también para juntas verticales.

Aparejo

Es preferible usarlos sin traba, es decir a junta recta, en razón de que en el sentido vertical las juntas de dilatación y movimientos son tan necesarios como en el sentido horizontal.

Como los ladrillos de vidrio no pueden cortarse, es necesario estudiar cuidadosamente el vano que se va a cerrar, para poder cubrirlo con un número entero de piezas.

Más que nunca el operario se servirá de regla, plomada e hilo.  Eventualmente podrá hacerse un respaldo de tirantes verticales para que sirvan de guía y apoyo, sobre todo cuando se hacen paños de prueba de mucha superficie o pueden presentarse vientos durante la construcción.

Mortero

El asiento de la primera hilada se hace con concreto; el resto con mortero de cal y arena por partes iguales, reforzado con algo de cemento.

Si el tabique de vidrio incluye vanos para puertas o ventanas, los marcos de éstas deben ser unificados (llámase así a los marcos de chapa doblada que abrazan todo el espesor del muro en una sola pieza).

Aspecto de un tabique de vidrio terminado