CUBIERTAS DE TEJAS Y PIZARRAS

Definiciones

La palabra teja se refiere a piezas destinadas a ejecutar revestimientos de cubierta. Cuando ese material es pizarra natural, esas piezas se Ilaman pizarras. Estas cubiertas pueden ser de tejas ceramicas, pizarras naturales o artificiales y piezas similares por su forma, tamaño y colocacion

En la actualidad, las tejas y pizarras pueden encontrarse fabricadas con los mas diversos materiales: morteros, fibrocemento, vidrio, material plastico, asfalto, etc. La variedad de los tipos que puede suministrar la industria es grande y no vale la pena clasificarlos o distinguirlos de un modo especial.

Componentes fundamentales

- La cubierta propiamente dicha, formada por la yuxtaposicion de multiples unidades iguales (tejas) superpuestas y a modo de formar una superficie totalmente cerrada al paso del agua; estas unidades son siempre relativamente pequeñas para que puedan ser manejadas par un solo hombre, dos a lo sumo, comodamente y sobre el mismo plano de colocacion.

- La infraestructura, inmediatamente por debajo de la cubierta y sobre la que esta se apoya; en el caso mas sencillo es un conjunto de listones paralelos y equidistantes.

- La estructura resistente, el elemento portante destinado a recibir el peso del techo y las eventuates sobrecargas del hombre, la nieve y el viento y, que hemos dicho, forma parte de otros capitulos. Pueden ser tirantes de madera, losas de hormigon, etc.

TIPOS DE TEJAS

Tejas planas clasicas

Tejas francesas

Tejas portuguesas

Colocacion

Tejas y pizarras se colocan de la misma manera, en alguna de as formas que muestran las figuras

| Sobre enlistonado Sobre listones paralelos y equidistantes a los que el revestimiento se clava, ata o engancha. Para las tejas planas y pizarras esa distancia puede variarse dentro de limites muy amplios, segun sea el recubriiniento adoptado o el aparejo con que se disponga el tejado. El enlistonado se dispone paralelo a la linea del alero | - Tejas o pizarras - Listones equidistantes - Viga estructural de madera o cabio |
| --- | --- |
| Tejas coloniales Sistema similar al anterior, con el agregado de una alfajia para sosten de la teja cobija. Hay que fijar con precision la distancia entre listones. Para algunas tejas (como la marsella, la colonial y todas las de encastre) esta distancia depende solamente del largo de la teja. | - Tejas - Liston equidistantes - Viga estructural de madera o cabio - Alfajia (solo en teja colonial) |
| Sobre entablonado continuo En este caso se mejora la aislacion termoacusica del conjunto; tambien el entablonado sirve como plataforma de trabajo Solamente van sobre entablonado las piezas para clavar, puesto que la superficie completamente cerrada impide pasar ganchos y encastres. | - Teja o pizarra - Viga de madera o cabio - Entablonado |
| Con asiento de mortero Cuando la infraestructura es una losa de hormigon o ladrillo armado; como ya no es posible enganchar ni clavar, las tejas y pizarra se colocan con mortero, con gran economia de madera y mano de obra. Esta solucion esta muy difundida ya que grandes regiones del pais cuentan con buenas posibilidades de fabricar ceramica y hormigon, pero son pobres en maderas de construccion | - Tejas o pizarras - Mortero de asiento - Losa de hormigon |

Construccion

La construccion de una cubierta se realiza en los siguientes pasos.

| Inicialmente se coloca la estructura resistente de vigas de madera u hormigon. En el caso de estructura de madera se coloca un entablonado de madera machimbrada perpendicular a la misma según muestra la figura 1 A continuacion se colocan listones escurridores de madera de dos pulgadas sobre el machimbre a lo largo de la linea de los tirantes estructurales- Fig 1 Se extiende el primer rollo de membrana impermeable fijandolo con un liston como indica la figura 2 Luego se colocan listones clavadores perpendiculares a los anteriores (paralelos al alero) con la separacion adecuada para permitir el clavado de la tejas. El clavado de las tejas se inicia desde la parte mas baja del faldon haciendo que las hileras de tejas superiores tapen los clavos de las inferiores. | Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4 |
| --- | --- |

DETALLES DE CUBIERTAS DE TEJAS COLONIALES

Esquema general de una cubierta de tejas coloniales

Se pueden presentar las siguientes situaciones

1.	Cumbrera

2.	Alero corrido

3.	Lima tesa

4.	Lima hoya

5.	Encuentro con mojinete

Planta de tejas coloniales				  Encuentro de un faldon con mojinete

Alero corrido						Cumbrera

Los artificios empleados para resolver cada uno de estos problemas son los siguigntes:

el uso de piezas especiales para el primer caso

el uso de morteros para el segundo;

el uso de piezas de acordamiento para el tercero y cuarto. Siempre que se pueda debe preferirse trabajar con detalles de zingueria, de resultado superior a cualquiera de los artificios anteriores.